## Ausschreibungstext
Differenzdruck-Messumformer P 26.2

Produktbeschreibung

- Hochpräziser Differenzdruck-Messumformer für Reinraum, Klima und

Prozesstechnik Messung von pos. und neg. Drücken, auch asymmetrisch

- Passgenaue Messbereiche ab 10 Pa uni- sowie bidirektional

- Keine Nullpunktdrift dank automatischem Nullpunktabgleich

- Einfache Inbetriebnahme und variable Montage (Hutschienen- und Wandaufbau

- Standardmäßig mehrere Schalt- und Analogausgänge

- Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten mittels Parametriersoftware über interne USB-C Schnittstelle

Optional

- Werkskalibrierschein oder Kalibrierschein nach DKD-Richtlinie 6-1 lieferbar

- M12 Stecker statt Kabelverschraubungen

- Auswählbare Spannungsversorgung 24 VAC/DC mit oder ohne galvanische Trennung sowie Netzspannung 100 V – 240 / 277 V

- Verschiedene Druckanschlüsse

- Display mit Tasten zur lokalen Konfiguration

- Zwei optionale Relais ermöglichen den Anschluss von mit Netzspannung betriebenen Alarmgebern bei Über- oder Unterschreiten von Grenzwerten

- T- oder P-/T-Kompensation für präzise Volumenstrommessung inkl. Luftverbrauchszähler

Technische Daten

Messbereiche:		10 / 50 / 100 / 250 / 500 Pa, 1 / 2,5 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100kPa

(auch ± Messbereiche) frei skalierbar von 10 .. 100 %

innerhalb eines Messbereiches, andere auf Anfrage

Messgenauigkeit:	± 0,2 % FS Messbereich ≤ 50 kPa oder ± 0,5 % FS

Temperaturkoeffizient Spanne:	max. 0,03 % / K

Temperaturkoeffizient Nullpunkt:	±0 % / K (zyklische/manuelle Nullpunktkorrektur
Max. Systemdruck/Überlastbarkeit:400 kPa bei Messbereichen ≥ 2,5 kPa

200-fach bei Messbereichen < 2,5 kPa

Medium:		Luft, alle nichtaggressiven und nicht brennbaren Gase

Sprungantwortzeit (T63):	25 ms .. 60 s (einstellbar)

(Zeitkonstante)	
Bemessungstemperaturbereich:	10 .. 50 ° C
Lagertemperaturbereich:	- 10 .. 70 ° C
Leistungsaufnahme:	DC: max. 4 W | AC: max. 8 VA
Gewicht:		ca. 750 g
Kabelverschraubungen:	3 x M 16 Klemmbereich Ø 5 .. 10 mm
Druckanschlüsse:	siehe Bestellschlüssel, andere auf Anfrage
Schutzart:		IP 65 nach IEC / EN 60529
Schutzklasse:		II nach IEC / EN 61140
Überspannungskategorie:	II nach IEC / EN 60664-1
Verschmutzungsgrad: 	2 nach IEC / EN 60664-1
Prüfungen:		CE, NRTL nach UL/CSA 61010-1 in Vorbereitung

Bezeichnung:	Differenzdruck-Messumformer

Typ: 	P 26.2

Fabrikat: 	halstrup-walcher GmbH